CONFIDENCIAL

CONECTORES DEL PCB µCom

- CONECTOR DE PROGRAMACION ESP-WROOM-32

El conector de programación del ESP-WROOM-32 es un conector del tipo de 5 pines verticales del tipo 1x05 paso = 2mm

Los pines utilizados son los siguientes:

1 . GND			=> NEGRO

2 . TXD (USART0)		=> VERDE

3 . RXD (USART0)		=> AZUL

4 . IO0			=> BLANCO

5 . EN 			=> ROJO

- CONECTOR DE PROGRAMACION SWD DEL STM32G070RB

El conector de programación del microcontrolador ST32G070RB es un conector de 4 pines vertical del tipo 1x04 paso = 2mm

Se utiliza SWD del ST-Link-V2 (Discovery-Nucleo64-clon chino USB)

Los pines utilizados son los siguientes:

1 . SWCLK (CLOCK) 	=> AMARILLO

2 . GND 			=> NEGRO

3 . SWDIO (DATA)	=> VERDE

4 . NRST (RESET)		=> NARANJA

- CONCTOR DE CONFIGURACION Y DEBUG SERIAL

El conector de programación de programación serial es un conector de 3 pines vertical del tipo 1x03 paso = 2.54mm

Se utiliza en configuración estándar serial RS232 TX-RX

Los pines utilizados son los siguientes:

1 . GND 			=> NEGRO

2 . TX (Trans. Data)	=> AMARILLO

3 . RX (Res. Data)	=> VERDE